Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia

Redes de Computadores

Semestre de Verão 2022 / 2023

Trabalho Prático 3

Docente Luís Pires

22 de Maio de 2023

Trabalho realizado por:

Fábio Dias, nº 42921 Grupo 17

Índice

Índice de Figuras	4

Lista de Acrónimos	6

1.	Introdução	7

2.	Configuração das Sub-Redes	8

3.	Sumarização	10

4.	Routers Cisco e Mikrotik	11

5.	Configuração no EVE	12

6.	Conclusões	21

7.    Bibliografia	22

# Índice de Figuras

Figura 1 – Configuração da Interface e1/0 do Router2	12

Figura 2 - Configuração do LaptopA	12

Figura 3 – Configuração do LaptopB	12

Figura 4 - Configuração da Interface e1/1 do Router2	13

Figura 5 - Configuração do LaptopC	13

Figura 6 - Configuração do LaptopD	13

Figura 7 - Configuração da Interface ether1 do Router1	13

Figura 8 - Configuração do Servidor CHR_DHCP	14

Figura 9 - Configuração do Servidor CHR_Web	14

Figura 10 - Configuração do Servidor CHR_DNS	14

Figura 11 - Configuração da Interface e1/2 do Router2	15

Figura 12 - Configuração da Interface ether2 do Router1	15

Figura 13 - Configuração da Interface e1/3 do Router2	15

Figura 14 - Configuração da Interface fa0/0 do Router3	15

Figura 15 - Configuração da Interface e1/3 do Router3	15

Figura 16 - Configuração IP Route do Router2	16

Figura 17 - Configuração IP Route do Router1	17

Figura 18 - Configuração IP Route do Router3	17

Figura 19 - Traceroute do LaptopA para cada host da LAN C	17

Figura 20 - Traceroute do LaptopA para a "Internet"	18

Figura 21 - Traceroute do LaptopB para cada host da LAN C	18

Figura 22 - Traceroute do LaptopB para a "Internet"	18

Figura 23 - Traceroute do LaptopC para cada host da LAN C	18

Figura 24 - Traceroute do LaptopC para a "Internet"	19

Figura 25 - Traceroute do LaptopD para cada host da LAN C	19

Figura 26 - Traceroute do LaptopD para a "Internet"	19

Figura 27 – Traceroute do Servidor CHR_DHCP para as LANs A e B e para a "Internet"	20

Figura 28 - Traceroute do Servidor CHR_Web para as LANs A e B e para a "Internet"	20

Figura 29 - Traceroute do Servidor CHR_DNS para as LANs A e B e para a "Internet"	20

# Lista de Acrónimos

CIDR – Classless InterDomain Routing

EVE – Emulated Virtual Environment

IP – Internet Protocol

LAN – Local Area Network

# Introdução

Nesta terceira fase do trabalho, foi-nos pedido para conectar as duas LANs trabalhadas previamente, LAN A e LAN B, a uma LAN C, pelo meio de LANs de trânsito, LAN T. Para o efeito, também serão necessários configurar Routers, como foi concluído no trabalho anterior.

Ainda existem mais uma LAN T que conecta à simulação de “Internet”. Esta rede não será configurada mas a LAN sim.

Para o conseguirmos, temos de recorrer novamente ao emulador EVE-NG.[2]

# Configuração das Sub-Redes

Dado que vamos ter mais LANs[1], vamos ter de voltar a criar uma sub-rede, esta diferente da efetuada previamente.

Existe um requisito para a atribuição da gama de endereços IP.

Para a LAN A, temos a fórmula max20,( k=0nnúmero do alunokmod 100). Traduzido, o número de hosts da LAN A provém do máximo entre 20 ou a soma dos números de alunos deste grupo, neste caso é apenas uma pessoa, e obter os últimos dois dígitos. Seguindo esta lógica, concluímos que a LAN A tem 21 hosts.

Para o caso da LAN B, temos Clientes da Lan A2, ou seja, metade dos hosts da LAN A. Neste caso, temos de arredondar dado que metade de 21 é 10,5. Concluímos assim que a LAN B possui 11 hosts.

No caso da LAN C, a instrução é ter o maior número possível de endereços seguidos.

Ora, dado tudo isto, devemos começar as atribuições das sub-redes pela LAN C, conseguindo assim um maior número de endereços. A nossa gama de endereços IP[1][2] vai de 192.168.17.0 a 192.168.17.255. Como possuímos 256 endereços, vamos dividir esta rede em duas sub-redes. A primeira serve para os endereços da LAN C, e os restantes endereços serão distribuídos pelas restantes LANs. Assim, concluímos que a LAN C possuí 128 hosts. De seguida, o foco será na LAN A, pois possui mais hosts que a LAN B. Assim, procuramos o valor mais próximo dos 21 hosts. Uma rede onde existem apenas 16 hosts não cobre a necessidade dos 21, logo, temos de lhe atribuir uma gama de 32 endereços. Partimos assim a nossa sub-rede de 128 endereços IP em 4 sub-redes de 32 endereços cada uma, sendo a primeira atribuída à LAN A. Seguindo a mesma lógica aplicada, a LAN B, com os seus 11 hosts necessita de uma sub-rede com 16 endereços. Logo, temos de partir as 3 sub-redes de 32 endereços em 6 sub-redes de 16 endereços e a primeira será atribuída à LAN B.

Assim sendo, restam 5 sub-redes de 16 endereços cada. Como ainda existem duas LANs de transporte, LANs T, é necessário analisá-las. Cada uma delas tem de possuir um endereço para cada interface dos routers. Estas têm duas interfaces, logo, precisam de 2 endereços. Como também necessitam de dois endereços, um endereço de rede e um endereço de Broadcast, concluímos que, na realidade, cada LAN T possui 4 hosts. Assim, temos de partir as 5 sub-redes de 16 endereços cada em 20 sub-redes de 4 endereços cada. As primeiras duas são atribuídas às LANs T, deixando assim 18 sub-redes de 4 endereços por utilizar.

Concluindo, com auxílio das máscaras de rede e usando a notação CIDR[1][2], a ordem dos endereços IP será a LAN C com 192.168.17.0/25, ou seja, a gama de endereços é entre o 192.168.17.0 até 192.168.17.127; a LAN A com 192.168.17.128/27, sendo a gama entre 192.168.17.128 até 192.168.17.159; a LAN B com 192.168.17.160/28, sendo esta gama de endereços entre 192.168.17.160 até 192.168.17.175; a primeira LAN T com 192.168.17.176/30, sendo esta gama entre 192.168.17.176 até 192.168.17.179; por fim, a segunda LAN T com 192.168.17.180/30, onde a gama de endereços é entre 192.168.17.180 até 192.168.17.183.

# Sumarização

A sumarização é um método para minimizar o número de entradas de routing, ou seja, os caminhos que os dados tomam de uma rede para outra.

Dado que à medida que uma rede vai escalando e, consequentemente, o número de entradas de routing por configurar vai ser cada vez maior, isto pode tornar-se extremamente complicado de gerir. Com a sumarização, podemos facilitar este processo, especificando com apenas uma máscara, a maior parte ou até mesmo todos os caminhos possíveis para a transferência de dados naquele Router.

No caso da nossa LAN C, é impossível simplificar mais a máscara de sub-rede do que a que já existe, mas no caso da LAN A e B, assim como a simulação da “Internet”, isto é possível.

Para a LAN A, sabemos que a sua máscara de sub-rede é /27, enquanto a LAN B possui uma /28. Para a primeira, temos 32 endereços IP disponíveis. Para a segunda, possuímos 16. Ora, um /26 incluí 64 endereços que, facilmente, engloba os 32 mais os 16, sendo o total 48 endereços. Ou seja, com uma máscara de sub-rede /26, podemos cobrir os 48 endereços, sendo assim apenas necessário configurar o Router com esta máscara. Isto significa que configuramos as duas LANs com apenas uma máscara de sub-rede.

Para o caso da simulação da “Internet”, podemos configurá-la com uma máscara /1 pois a diferença do endereço IP desta rede para todas as outras LANs provém do primeiro octeto. Assim sendo, com esta máscara, estaríamos a cobrir as LANs A, B e C numa só entrada de routing.

Embora especifique a sumarização para cada caso neste trabalho, é impossível de a implementar no EVE. Isto porque o sistema operativo dos Routers não possui um routing dinâmico, algo necessário para a implementação da sumarização.

# Routers Cisco e Mikrotik

Nesta terceira parte do trabalho, vamos utilizar os Routers Cisco e Mikrotik. Para além de terem diferentes vantagens e desvantagens, os comandos para as configurações também diferem.

Os Routers Cisco são desenvolvidos para facilitar as configurações de rede e suportam vários tipos de protocolos de routing¸ mas não são acessíveis monetariamente. Para o caso dos Routers Mikrotik, estes oferecem bom suporte para multi-routing e o seu preço é mais acessível, mas a sua interface não é intuitiva, dificultando o processo de configuração.

Quando configuramos uma interface de um Router Cisco, usamos a ordem de comandos config t, int [Nome da Interface], ip add [Endereço IP] [Espaço] [Máscara de Rede], seguido de no shutdown e terminamos este processo com o comando end. No caso de um Router Mikrotik, a ordem é ip address, add e pressionamos Enter. De seguida, pede-nos o endereço IP, que providenciamos seguido da sua máscara de rede pela notificação CIDR. Por fim, pedem-nos a identificação da interface que desejamos configurar.

As mesmas diferenças são apresentadas quando configuramos as rotas, routing. No caso do Router Cisco usamos os comandos config t, ip route [Endereço de Rede de onde provêm Dados] [Espaço] [Máscara de Rede dessa Rede] [Espaço] [Interface à qual o Router está conectado]. Para o caso do Router Mikrotik usamos os comandos ip route, add dst-address=[Endereço de Rede de onde provêm Dados]/[Máscara de Rede dessa Rede em notificação CIDR] [Espaço] gateway=[Interface à qual o Router está conectado].

Todos estes comandos irão ser utilizados mais à frente no relatório.

# Configuração no EVE

Passando para o EVE, vamos começar por configurar a LAN A.

Como foi concluído, a LAN A possui uma gama de endereços entre 192.168.17.128 a 192.168.17.159 e a sua máscara de sub-rede é a /27, ou seja, 255.255.255.224. O endereço mais baixo e o mais alto são reservados para endereços de rede e Broadcast, respetivamente. Assim sendo, temos 30 endereços IP para atribuir a hosts. Dado que existe o LaptopA e o LaptopB nessa LAN[2], temos, dos 30 endereços restantes, dois já reservados. Ainda possuímos a interface e1/0 do Router2. Esta também necessita de um endereço IP e, geralmente, é o endereço mais alto anterior ao de Broadcast. Sendo assim, podemos começar por atribuir esse endereço.

Figura 1 – Configuração da Interface e1/0 do Router2

Desta forma, quando configuramos os endereços para os Laptops, podemos definir a sua default gateway[2] para este endereço. Vamos, assim, configurar os Laptops.

Figura 2 - Configuração do LaptopA

Figura 3 – Configuração do LaptopB

Passemos agora para a LAN B. A lógica é a mesma, mas neste caso, possuímos 16 endereços IP, entre 192.168.17.160 e 192.168.17.175. A sua máscara de sub-rede é /28, ou seja, 255.255.255.240. Também possuímos outra interface do Router2, a e1/1, que, tal como a e1/0, precisa de um endereço e este será o usado como default gateway dos Laptops.

Figura 4 - Configuração da Interface e1/1 do Router2

Figura 5 - Configuração do LaptopC

Figura 6 - Configuração do LaptopD

Foquemo-nos agora na LAN Servers, também chamada de LAN C. Como foi previamente apresentada, esta LAN possui uma gama de endereços entre 192.168.17.0 até 192.168.17.127, cuja sua máscara de sub-rede é /25, ou seja, 255.255.255.128. Nesta LAN, possuímos três servidores, onde cada um necessita de um endereço IP, assim como a interface do ether1, do Router1. Assim sendo, dos 126 endereços disponíveis, excluindo os endereços reservados para rede e Broadcast, vamos utilizar 4.

Figura 7 - Configuração da Interface ether1 do Router1

Figura 8 - Configuração do Servidor CHR_DHCP

Figura 9 - Configuração do Servidor CHR_Web

Figura 10 - Configuração do Servidor CHR_DNS

Passando o foco para as duas LANs T, também chamadas de LANs de trânsito. Para a LAN Transit A, definimo-la como 192.168.17.176/30. Dado que o endereço IP mais baixo e o mais alto estão reservados, temos duas interfaces apenas. Logo, temos de as distribuir entre as interfaces e1/2 do Router2 e a interface ether2 do Router1.

Figura 11 - Configuração da Interface e1/2 do Router2

Figura 12 - Configuração da Interface ether2 do Router1

O mesmo processo é feito para a LAN Transit B, mas para esta os endereços serão o 192.168.17.181 e 192.168.17.182, distribuídos pelas interfaces e1/3 do Router2 e fa0/0 do Router3.

Figura 13 - Configuração da Interface e1/3 do Router2

Figura 14 - Configuração da Interface fa0/0 do Router3

Por fim, na LAN que simula a Internet, temos a necessidade de configurar a interface e1/3 do Router3.

Figura 15 - Configuração da Interface e1/3 do Router3

Após configurarmos cada LAN e as suas interfaces, temos agora de configurar as suas rotas, routing. Ou seja, definir o caminho que os dados seguem para passar por múltiplas redes até chegar ao seu destino. Para o configurar, podemos ter duas perspetivas: Para que LANs o nosso host vai enviar os dados ou de que LANs o nosso host vai receber dados. Optei por tomar a última perspetiva, logo será essa que apresentarei. É preciso ter em conta que a perspetiva escolhida não deve ser focada na LAN, mas sim no Router ligado à LAN. Por exemplo, se uma interface de um Router estiver ligada a outra interface de um outro Router, as LANs a que este último esteja conectado têm de ser definidas nas configurações de routing.

Esta configuração receberá o endereço de rede de onde os dados provêm, a máscara de rede dessa mesma rede e a interface do router a que a interface em questão está conectada.

Para o caso do Router2, este possui duas interfaces ligadas diretamente a duas LANs distintas, a e1/0 e e1/1. A interface e1/2 está conectada à interface ether2 do Router1, assim como a interface e1/3 está conectada à interface fa0/0 do Router3. Dado isto, é necessário estabelecer de onde os dados podem vir a partir destas interfaces exteriores. Assim sendo, sabemos que do Router1, a data provém dos servidores da LAN C. Para o caso do R3, vem da simulação de Internet. Vamos passar à implementação desta configuração.

Figura 16 - Configuração IP Route do Router2

Foquemo-nos no Router1. Sabemos que os dados que são recebidos na interface ether2 provêm da interface e1/2 do Router2. Este possui, como já mencionado, outras três interfaces, duas ligadas diretamente a LANs e a outra ao Router3 que, por sua vez, possui uma interface na simulação de “Internet”. Tendo isto em conta, passemos à configuração.

Figura 17 - Configuração IP Route do Router1

Por fim, passamos ao Router3. Este tem apenas uma interface exposta, mas pode receber dados da LAN A, B e C. A informação provém apenas da interface e1/3 do Router2. Passemos à configuração.

Figura 18 - Configuração IP Route do Router3

Com as configurações efetuadas, podemos testar as suas ligações com o auxílio do comando traceroute. Como já testamos entre a LAN A e a LAN B, no trabalho anterior, passamos este passo à frente. Ou seja, na LAN A e B vamos apenas testar a conexão à “Internet” e à LAN C. Da LAN C, testamos para todos os casos. Posto isto, passemos aos testes.

Figura 19 - Traceroute do LaptopA para cada host da LAN C

Figura 20 - Traceroute do LaptopA para a "Internet"

Figura 21 - Traceroute do LaptopB para cada host da LAN C

Figura 22 - Traceroute do LaptopB para a "Internet"

Figura 23 - Traceroute do LaptopC para cada host da LAN C

Figura 24 - Traceroute do LaptopC para a "Internet"

Figura 25 - Traceroute do LaptopD para cada host da LAN C

Figura 26 - Traceroute do LaptopD para a "Internet"

Figura 27 – Traceroute do Servidor CHR_DHCP para as LANs A e B e para a "Internet"

Figura 28 - Traceroute do Servidor CHR_Web para as LANs A e B e para a "Internet"

Figura 29 - Traceroute do Servidor CHR_DNS para as LANs A e B e para a "Internet"

Como podemos verificar, todas as ligações foram efetuadas com sucesso, confirmando assim que as configurações foram bem feitas.

# Conclusões

Com a realização deste trabalho foi possível experienciar e planear as atribuições das gamas de endereços IP para redes distintas com diversas restrições e dimensões. Caso existam LANs com vários hosts, estas devem ser focadas primeiro.

Outra conclusão tirada foi como funcionam as tabelas de routing. No nosso caso foram estáticas, mas também existem dinâmicas e, para estas últimas, a sumarização é extremamente útil. Foi interessante saber que existem duas perspetivas para a configuração das rotas de dados.

Por fim, foi possível ficar mais confortável com o processo de sumarização, mesmo que não tenha sido possível implementá-lo no EVE. A sumarização, também chamada de agregação, é um método interessante e poderoso que permite facilitar as configurações das rotas, especialmente se tivermos o planeamento bem efetuado.

# 7.    Bibliografia

[1] L. Pires, Slides, “Computer Networks: Chapter4”.

[2] F. Dias, Relatório, “Trabalho Prático 2”, Maio 2023.